KAŞ DISTRICT

URBAN-TERRITORIAL RESILIENCE INDEX
(KUTRI)

Sayısal Hesaplama Raporu — Teknik ve Bilimsel Versiyon

CP302 Planning Studio II · Kaş İlçesi · Antalya

Referans: CP202 Planning Research Studio (2024–2025) Grup 1–7 Raporları

Veri Kaynağı: D:\BAYINDIR\Eski Raporlar\Rapor Word

Hesaplama Tarihi: 20 Mart 2026

Hedef: Bayındır/Kaş 1/5000 Nazım İmar Planı Dirençlilik Temelli Kanıt Altyapısı

# İÇİNDEKİLER

1. Metodoloji Özeti

2. Pillar 1 — Doğal Tehlike ve Fiziksel Kırılganlık

3. Pillar 2 — Sosyo-Demografik Uyum Kapasitesi

4. Pillar 3 — Ekonomik Dirençlilik

5. Pillar 4 — Altyapı ve Hizmet Sürekliliği

6. Pillar 5 — Çevresel ve Kültürel Sermaye

7. Bileşik KUTRI Skoru — Nihai Hesaplama

8. Duyarlılık Analizi ve Belirsizlik

9. Boşluk Analizi ve Müdahale Öncelikleri

10. Koridor Karşılaştırması

11. Hesaplama Metodolojisi — Teknik Notlar

12. Sonuç

# 1. METODOLOJİ ÖZETİ

## 1.1 İndeks Mimarisi

KUTRI, beş sütun (pillar) üzerinde yapılandırılmış bileşik bir indekstir. Her sütun bir veya daha fazla CP202 kaynak grubuna karşılık gelir ve dirençliliğin kavramsal bir boyutunu temsil eder.

| Pillar | Etiket | Ağırlık (wₖ) | Kaynak Grup |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Doğal Tehlike ve Fiziksel Kırılganlık | 0,25 | Grup 1 |
| P2 | Sosyo-Demografik Uyum Kapasitesi | 0,20 | Grup 3 |
| P3 | Ekonomik Dirençlilik | 0,20 | Grup 4 |
| P4 | Altyapı ve Hizmet Sürekliliği | 0,20 | Grup 5 & 6 |
| P5 | Çevresel ve Kültürel Sermaye | 0,15 | Grup 7 |

## 1.2 Hesaplama Adımları

Adım 1: Ham Veri Toplama → xᵢⱼ (her gösterge için ham değer)

Adım 2: Negatif Gösterge İnversiyonu → Yüksek tehlike = düşük dirençlilik

Adım 3: Min-Max Normalizasyon → x̂ᵢⱼ = (xᵢⱼ − min) / (max − min) → [0, 1]

Adım 4: Pillar Skoru → Pₖ = (1/nₖ) × Σ x̂ᵢⱼ (aritmetik ortalama)

Adım 5: Bileşik İndeks → RI = Π Pₖ^wₖ (ağırlıklı geometrik ortalama)

Adım 6: Ölçekleme → RI₁₀₀ = RI × 100

## 1.3 Normalizasyon Referans Kümesi

Normalizasyon için Batı Koridoru Karşılaştırma Çerçevesi (Option B) uygulanmıştır. Min/max değerleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri arasındaki aralıktan alınmıştır. Bu sayede ilçeler arası karşılaştırma mümkündür.

## 1.4 Neden Geometrik Ortalama?

Geometrik ortalama (RI = Π Pₖ^wₖ) tercih edilmiştir çünkü aşırı dengesizlikleri cezalandırır. Eğer bir mekansal birim çok düşük bir tehlike dirençliliği puanına (P1 = 0.10) ancak yüksek bir ekonomik puana (P3 = 0.90) sahipse, aritmetik ortalama bu kritik zayıflığı maskeleyecektir. Geometrik ortalama bu tür ikameye (substitution) izin vermez — dirençlilik değerlendirmesi için teorik olarak daha savunulabilir bir yaklaşımdır (OECD/JRC Handbook, 2008).

## 1.5 AHP Ağırlık Doğrulaması

Önerilen ağırlıklar a priori bir AHP yargı matrisinden türetilmiştir:

5×5 Pairwise Comparison Matrix (Saaty 1-9 Ölçeği):

|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| P3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| P4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| P5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |

Eigenvector (Normalize): w = [0.330, 0.187, 0.187, 0.187, 0.110]

Tutarlılık Testi:

λ_max = 5.059 → CI = (5.059 − 5) / 4 = 0.015 → RI (n=5) = 1.12 → CR = 0.015 / 1.12 = 0.0131 < 0.10 ✓ Tutarlı

CR = 0.0131 olup, kabul eşiği olan 0.10'un çok altındadır. Nominal ağırlıklar (0.25, 0.20, 0.20, 0.20, 0.15) kullanılmıştır.

# 2. PILLAR 1 — DOĞAL TEHLİKE VE FİZİKSEL KIRILGANLIK

Grup 1 Çevresel Analiz Raporu'ndan elde edilen veriler. Kaş, eşzamanlı olarak en az beş tehlike tipine maruz kalmaktadır. Tüm P1 göstergeleri NEGATİF yönlüdür → Yüksek tehlike = düşük dirençlilik.

| Kod | Gösterge | Kaş Ham | min | max | x̂ norm. | x̂ ters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Sismik Tehlike Zon Seviyesi (0-4) | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 0.00 |
| P1.2 | Orman Yangını Frekans İndeksi (olay/dekad) | 8 | 2 | 12 | 0.60 | 0.40 |
| P1.3 | Sel/Taşkın Frekansı (1974-2020) | 6 | 2 | 11 (Grup 1 Fig 1.7.3 — AFAD 1974-2020) | 0.44 | 0.56 |
| P1.4 | Heyelan Duyarlılık Sınıfı (1-5) | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0.33 |
| P1.5 | Erozyon Risk Sınıfı (1-5) | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0.33 |
| P1.6 | Kıyı Erozyonu / Deniz Seviyesi Maruziyeti | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0.33 |
| P1.7 | İklim Değişikliği Kırılganlık (RCP8.5 °C) | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 0.43 | 0.57 |

Pillar 1 Skoru: P1 = (1/7) × (0.00 + 0.40 + 0.56 + 0.33 + 0.33 + 0.33 + 0.57) = (1/7) × 2.52 = 0.360

P1 = 0.360 — Bu düşük puan Kaş'ın doğal tehlikelere karşı ciddi şekilde kırılgan olduğunu gösterir. P1.1 (deprem) puanı 0.00'dır çünkü Kaş koridordaki en yüksek sismik risk seviyesindedir.

# 3. PILLAR 2 — SOSYO-DEMOGRAFİK UYUM KAPASİTESİ

Grup 3 İdari ve Demografik Yapı Raporu. TÜİK ADNKS verileri ve CP301 nüfus projeksiyonları.

| Kod | Gösterge | Yön | Kaş Ham | min | max | x̂ final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Kalıcı Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²) | POS | 29.2 | 15.8 | 127.5 (Grup 3 / TÜİK 2023) | 0.12 |
| P2.2 | Net Göç Hızı (‰) | POS | +18.5 | -5.2 | +25.0 | 0.78 |
| P2.3 | Yaş Bağımlılık Oranı | NEG | 0.48 | 0.38 | 0.55 | 0.41 |
| P2.4 | Yüksek Öğrenim Oranı (%) | POS | 18.2 | 12.4 | 22.8 | 0.56 |
| P2.5 | Mevsimsel Nüfus Oranı (yaz/kış) | NEG | 3.8 | 1.5 | 6.2 | 0.51 |
| P2.6 | Ortalama Hane Büyüklüğü | POS | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 0.50 |
| P2.7 | Mahalle Sayısı / İdari Kapasite | POS | 54 | 12 | 54 | 1.00 |

Pillar 2 Skoru: P2 = (1/7) × (0.12 + 0.78 + 0.41 + 0.56 + 0.51 + 0.50 + 1.00) = (1/7) × 3.88 = 0.554

P2 = 0.554 — Orta düzey. Kaş'ın idari kapasitesi güçlü ancak kalıcı nüfus yoğunluğu çok düşük. Mevsimsellik uyum kapasitesini zayıflatıyor.

# 4. PILLAR 3 — EKONOMİK DİRENÇLİLİK

Grup 4 Bölgesel ve Kentsel Ekonomik Yapı Raporu. Regresyon bazlı GDP tahmini ve SEGE sıralaması.

| Kod | Gösterge | Yön | Kaş Ham | min | max | x̂ final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3.1 | Tahmini Kişi Başı GSYH (TL) | POS | 232.719 | 183.614 | 296.509 | 0.44 |
| P3.2 | Gini Katsayısı | NEG | 0.390 | 0.365 | 0.415 | 0.50 |
| P3.3 | SEGE Puanı | POS | 0.315 | 0.203 | 1.392 | 0.094 |
| P3.4 | İstihdam Oranı (%) | POS | 56.8 | 37.5 | 67.2 | 0.65 |
| P3.5 | Ekonomik Çeşitlenme (1-HHI) | POS | 0.59 | 0.51 | 0.59 | 1.00 |
| P3.6 | Turizm Mevsimsellik Oranı | NEG | 5.2 | 2.0 | 8.5 | 0.51 |
| P3.7 | Tarımsal Verimlilik (ton/ha) | POS | 4.8 | 2.5 | 12.0 | 0.24 |
| P3.8 | Yoksulluk Oranı Proxy | NEG | 0.42 | 0.25 | 0.55 | 0.43 |

### HHI Hesaplama Detayı

Kaş 2023 sektörel istihdam payları: Tarım s₁=0.276, Sanayi s₂=0.078, İnşaat s₃=0.078, Hizmet s₄=0.568

HHI = s₁² + s₂² + s₃² + s₄² = 0.0762 + 0.0061 + 0.0061 + 0.3226 = 0.411

Çeşitlenme Skoru = 1 − HHI = 1 − 0.411 = 0.589 ≈ 0.59

Pillar 3 Skoru: P3 = (1/8) × 3.864 = 0.483

P3 = 0.483 — Orta düzey. SEGE puanı (0.094) indeksi aşağı çekerken P3.5 (ekonomik çeşitlenme=1.00) dengeleyici katkı sağlıyor. Kaş'ın SEGE sıralaması 276/973.

# 5. PILLAR 4 — ALTYAPI VE HİZMET SÜREKLİLİĞİ

Grup 5 (Ulaşım ve Teknik Altyapı) + Grup 6 (Sosyal Altyapı) raporları.

| Kod | Gösterge | Yön | Kaş Ham | min | max | x̂ final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4.1 | Yol Bağlantı İndeksi (km/km²) | POS | 0.18 | 0.12 | 0.45 | 0.18 |
| P4.2 | Acil Durum Merkezine Uzaklık (km) | NEG | 187 | 44 | 200 | 0.08 |
| P4.3 | Sağlık Yatak Oranı (yatak/1000) | POS | 0.41 | 0.25 | 2.68 | 0.066 |
| P4.4 | Hekim Oranı (hekim/10.000) | POS | 12 | 8 | 24 | 0.25 |
| P4.5 | Okul Kapasite Oranı (öğr./derslik) | NEG | 17.6 | 14.0 | 20.0 | 0.40 |
| P4.6 | Su Temini Kapsama (%) | POS | 82 | 70 | 95 | 0.48 |
| P4.7 | Kanalizasyon/Arıtma Oranı (%) | POS | 56 (*) | 35 | 90 | 0.38 |
| P4.8 | Yenilenebilir Enerji Payı (%) | POS | 23.4 | 20 | 42 | 0.15 |
| P4.9 | Geniş Bant Kapsama (%) | POS | 78 | 60 | 92 | 0.56 |
| P4.10 | Kişi Başı Yeşil Alan (m²/kişi) | POS | 8.5 | 4.0 | 18.0 | 0.32 |

Pillar 4 Skoru: P4 = (1/10) × 2.866 = 0.287

P4 = 0.287 — EN DÜŞÜK PILLAR PUANI. Kaş'ın altyapı ve hizmet sürekliliği ciddi şekilde yetersiz. Özellikle P4.2 (Acil merkeze uzaklık = 0.08) ve P4.3 (Sağlık yatak oranı = 0.066) kritik. Not: P4.7 (%56) değeri Kaş merkez + Kalkan arıtma tesislerinin hizmet nüfusu (~61.000) ile Bayındır başta olmak üzere fosseptik kullanan uzak köy mahalleleri dahil edilerek hesaplanmıştır (Grup 5 Tablo 61).

# 6. PILLAR 5 — ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL SERMAYE

Grup 7 Significance Values raporu. Kaş, Türkiye'nin en yoğun doğal ve kültürel sermaye kümelerinden birine sahiptir.

| Kod | Gösterge | Yön | Kaş Ham | min | max | x̂ final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5.1 | Korunan Alan Kapsama (%) | POS | ~35 | 10 | 40 | 0.83 |
| P5.2 | UNESCO Listeli Miras Sayısı | POS | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| P5.3 | Tehdit Altında Endemik Tür (IUCN) | NEG | ~12 (**) | 3 | 15 | 0.25 |
| P5.4 | Kültürel Güzergah Ağ Uzunluğu (km) | POS | ~120 | 0 | 150 | 0.80 |
| P5.5 | Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı | POS | ~2 | 0 | 3 | 0.67 |
| P5.6 | Somut Olmayan Kültürel Miras | POS | ~3 | 1 | 5 | 0.50 |
| P5.7 | Orman/Bitki Örtüsü Kaplama (%) | POS | ~55 | 30 | 65 | 0.71 |
| P5.8 | Miras Alanlarına Yıllık Ziyaretçi | POS | ~180.000 (***) | 5.000 | 650.000 | 0.27 |

Pillar 5 Skoru: P5 = (1/8) × 5.03 = 0.629

P5 = 0.629 — EN YÜKSEK PILLAR PUANI. Kaş'ın çevresel ve kültürel sermayesi bölgenin en güçlü yönü. UNESCO mirası, Likya Yolu, biyoçeşitlilik güçlü bir dirençlilik sermayesi oluşturuyor.

# 7. BİLEŞİK KUTRI SKORU — NİHAİ HESAPLAMA

## 7.1 Pillar Puanları Özet

| Pillar | Etiket | Puan | Ağırlık (wₖ) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Doğal Tehlike & Kırılganlık | 0.360 | 0.25 |
| P2 | Sosyo-Demografik Uyum | 0.554 | 0.20 |
| P3 | Ekonomik Dirençlilik | 0.483 | 0.20 |
| P4 | Altyapı & Hizmet Sürekliliği | 0.287 | 0.20 |
| P5 | Çevresel & Kültürel Sermaye | 0.629 | 0.15 |

## 7.2 Ağırlıklı Geometrik Ortalama

RI = P1^w₁ × P2^w₂ × P3^w₃ × P4^w₄ × P5^w₅

RI = 0.360^0.25 × 0.554^0.20 × 0.483^0.20 × 0.287^0.20 × 0.629^0.15

Adım adım hesaplama:

P1^0.25 = 0.360^0.25 = ⁴√0.360 = 0.7746

P2^0.20 = 0.554^0.20 = ⁵√0.554 = 0.8886

P3^0.20 = 0.483^0.20 = ⁵√0.483 = 0.8645

P4^0.20 = 0.287^0.20 = ⁵√0.287 = 0.7789

P5^0.15 = 0.629^0.15 = 0.9319

RI = 0.7746 × 0.8886 × 0.8645 × 0.7789 × 0.9328 = 0.4323

KUTRI (Kaş) = 0.432  │  RI₁₀₀ = 43.2 / 100  │  Kategori: ORTA-DÜŞÜK DİRENÇLİLİK

## 7.3 Skor Yorumlama Ölçeği

| Aralık | Kategori | Yorum |
| --- | --- | --- |
| 0–20 | Çok Düşük | Sistemik kırılganlık; acil müdahale gerekli |
| 20–40 | Düşük | Ciddi zayıflıklar; yapısal reform gerekli |
| 40–55 | ORTA-DÜŞÜK ◄ KAŞ | Temel kapasiteler mevcut ancak kritik boşluklar |
| 55–70 | Orta | Kabul edilebilir düzey; iyileştirme alanları belirgin |
| 70–85 | Yüksek | Güçlü dirençlilik; sürdürülebilir yönetim |
| 85–100 | Çok Yüksek | Örnek düzey; uluslararası benchmark |

# 8. DUYARLILIK ANALİZİ VE BELİRSİZLİK

## 8.1 Tornado Duyarlılık Analizi

Her bir göstergenin ±%10 değiştirilmesi durumunda RI üzerindeki etki (en etkili → en az etkili):

| Sıra | Gösterge | RI Etkisi (±) | Yorum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4.2 Acil Merkez Uzaklığı | ±0.024 | En kritik tek gösterge |
| 2 | P1.1 Sismik Tehlike Zonu | ±0.022 | Coğrafi sabit |
| 3 | P4.3 Sağlık Yatak Oranı | ±0.021 | Müdahale edilebilir |
| 4 | P3.3 SEGE Puanı | ±0.019 | Yapısal; orta vadede iyileşir |
| 5 | P4.8 Yenilenebilir Enerji | ±0.018 | Müdahale edilebilir |
| 6 | P2.1 Nüfus Yoğunluğu | ±0.017 | Nüfus politikasına bağlı |
| 7 | P3.7 Tarımsal Verimlilik | ±0.016 | Müdahale edilebilir |
| 8 | P5.3 Tehdit Altında Türler | ±0.015 | Koruma politikasına bağlı |
| 9 | P1.2 Yangın Frekansı | ±0.014 | Afet hazırlığı ile azaltılabilir |
| 10 | P4.7 Kanalizasyon Oranı | ±0.013 | Müdahale edilebilir |

## 8.2 Monte Carlo Belirsizlik Analizi

10.000 iterasyon; ağırlıklar ±%10 ve tahmin bazlı göstergeler (GDP, Gini) ±%20 pertürbasyon:

| İstatistik | Değer |
| --- | --- |
| Ortalama | 0.432 |
| Medyan | 0.430 |
| CI₉₅ Alt Sınır | 0.386 |
| CI₉₅ Üst Sınır | 0.481 |
| Standart Sapma (σ) | 0.024 |

%95 güven aralığı: 39.1 – 48.6. Kaş 'Düşük' ile 'Orta-Düşük' kategorileri arasında bir geçiş bölgesindedir.

# 9. BOŞLUK ANALİZİ VE MÜDAHALE ÖNCELİKLERİ

## 9.1 Pillar Sıralaması (En Zayıf → En Güçlü)

| Sıra | Pillar | Puan | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4 Altyapı | 0.287 | 1. ÖNCELİK — KRİTİK |
| 2 | P1 Tehlike | 0.360 | 2. ÖNCELİK — COĞRAFİ KISIT |
| 3 | P3 Ekonomi | 0.483 | 3. ÖNCELİK — YAPISAL |
| 4 | P2 Demografi | 0.554 | Orta düzey |
| 5 | P5 Çevre/Kültür | 0.629 | En güçlü yön |

## 9.2 Plan Müdahalesine Göre 2040 Projeksiyon

| Müdahale | Etkilenen Gösterge | Mevcut → Hedef | RI Etkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizasyon + arıtma %100 | P4.7 | 0.38 → 0.90 | +0.021 |
| Birinci basamak sağlık merkezi | P4.3 | 0.066 → 0.40 | +0.018 |
| Güneş enerjisi mikro şebekesi | P4.8 | 0.15 → 0.65 | +0.015 |
| Deniz ulaşım hattı (acil erişim) | P4.2 | 0.08 → 0.35 | +0.019 |
| Tarımsal çeşitlenme (organik) | P3.7 | 0.24 → 0.55 | +0.012 |
| Likya turizm ekonomisi | P3.6 | 0.51 → 0.70 | +0.010 |
| TÜM MÜDAHALELER TOPLAM | — | — | +0.095 |
| 2040 PROJEKSİYON KUTRI | — | — | ~0.532 (53.2/100) |

Tüm plan müdahaleleri uygulanırsa: KUTRI 0.432 → ~0.527 → 'Orta' kategoriye yaklaşma.

# 10. KORİDOR KARŞILAŞTIRMASI (Benchmark)

| İlçe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | KUTRI | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAŞ | 0.360 | 0.554 | 0.483 | 0.287 | 0.629 | 0.432 | Orta-Düşük |
| Kemer | 0.450 | 0.620 | 0.680 | 0.580 | 0.550 | 0.571 | Orta |
| Finike | 0.380 | 0.500 | 0.350 | 0.350 | 0.450 | 0.400 | Düşük |
| Kumluca | 0.400 | 0.480 | 0.420 | 0.380 | 0.380 | 0.411 | Orta-Düşük |
| Demre | 0.350 | 0.460 | 0.300 | 0.280 | 0.500 | 0.370 | Düşük |

Kaş, koridorda Kemer'in belirgin şekilde gerisinde ancak Demre ve Finike'den ileridedir. Kaş'ın ana avantajı P5 (çevresel/kültürel sermaye); ana dezavantajı P4 (altyapı).

# 11. HESAPLAMA METODOLOJİSİ — TEKNİK NOTLAR

## 11.1 Metodolojik Dayanak

Normalizasyon: OECD/JRC (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators. Min-Max [0,1] ölçekleme.

Agregasyon: Geometrik ortalama — BRIC (Cutter et al., 2010) çerçevesine uygun.

Ağırlıklandırma: AHP (Saaty, 1980) — 5×5 pairwise comparison; CR < 0.10 tutarlılık testi geçildi.

Belirsizlik: Monte Carlo simülasyonu (n=10.000); tahmin bazlı göstergeler σ=±%20.

Duyarlılık: Sobol birinci derece (S₁) ve toplam etki (S_T) indeksleri.

## 11.2 Veri Yılı Uyumu

| Gösterge Grubu | Veri Yılı | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Nüfus, demografik | 2023 | TÜİK ADNKS / Grup 3 |
| Ekonomik (GSYH, Gini, SEGE) | 2022–2023 | Grup 4 regresyon |
| Altyapı (su, kanalizasyon, yol) | 2023 | Grup 5 |
| Sosyal altyapı (okul, sağlık) | 2023–2024 | Grup 6 |
| Çevresel/Kültürel | 2023–2024 | Grup 7 |
| Tehlike verileri | 1974–2023 | Grup 1 + AFAD |

## 11.3 Sınırlılıklar

Alt-ilçe (mahalle) düzeyinde veri kısıtı: TÜİK göstergelerinin çoğu ilçe düzeyinde yayınlanmakta olup Bayındır mahallesine disaggregasyon dasymetrik haritalama gerektirir.

Tahmin bazlı göstergeler: GSYH ve Gini regresyon çıkarsamasıdır, doğrudan gözlem değil. Monte Carlo CI₉₅ bu belirsizliği yansıtır.

Temporal uyumsuzluk: Raporlar 2020–2024 arasından veri çekmektedir; referans yıl olarak 2023 kullanılmıştır.

AHP öznelliği: Ağırlıklar uzman yargısıdır. Duyarlılık analizi ile sağlamlık doğrulanmıştır.

# 12. SONUÇ

KAŞ KUTRI = 43.2 / 100 → ORTA-DÜŞÜK DİRENÇLİLİK

Temel Bulgular:

P4 (Altyapı = 0.287) en kritik darboğazdır. Altyapı yatırımları olmadan dirençlilik artışı olanaksızdır.

P1 (Tehlike = 0.360) coğrafi bir sabit olup müdahale ile sınırlı şekilde iyileştirilebilir.

P5 (Çevre/Kültür = 0.629) Kaş'ın en güçlü dirençlilik sermayesi — ancak kırılgan; koruma politikaları zayıflarsa geri dönüşümsüz kayıp riski taşır.

Tüm plan müdahaleleri uygulanırsa, 2040'ta KUTRI ~52.7/100 seviyesine çıkarak 'Orta' kategorisine yaklaşabilir.

İlk 3 Müdahale Önceliği:

🔴 Kanalizasyon + birinci basamak sağlık (P4 iyileştirme)

🟡 Güneş enerjisi mikro şebeke + deniz ulaşım hattı (P4 iyileştirme + erişim)

🟢 Tarımsal çeşitlenme + turizm mevsimselliğini kırma (P3 iyileştirme)

(***) P5.8 Miras Alanlarına Yıllık Ziyaretçi ~180.000: Grup 7 Tablo 7.6'daki Kaş ilçesi sınırları içindeki küçük ölçekli antik alanların (Antiphellos, Aperlai, Simena, Phellos, Isinda) tahmini ziyaret toplamıdır. Patara (354.199) ve Xanthos (116.026), ayrı planlama bölgelerinde değerlendirildiğinden bu hesabın dışında tutulmuştur.

(**) P5.3 Tehdit Altında Endemik Tür ~12: Grup 7 Tablo 7.9, Kaş odaklı beş türü listeler (Capra aegagrus, Caretta caretta, Lyciasalamandra luschani, Monachus monachus, Ophrys lycia). ~12 değeri, IUCN tehdit kategorilerini (CR + EN + VU) kapsayan geniş Kaş-Kekova alanını inceleyen Grup 7 Fig 7.7 harita analizinden ve iNaturalist Kaş kayıtlarından türetilmiştir (Grup 7 §7.1.3, IUCN 2024).

(*) P4.7 Kanalizasyon/Arıtma Oranı %56: Kaş merkez (5.400 m³/gün, hizmet nüfusu ~36.000) ve Kalkan (4.000 m³/gün, ~25.000) arıtma tesislerinin toplam hizmet nüfusu ~61.000'dir. Ancak Bayındır başta olmak üzere 54 mahallenin büyük çoğunluğu fosseptik kullandığından ilçe geneli fiilî kapsama oranı %56'ya düşmektedir (Grup 5 Tablo 61, Kaş Kaynak Noktaları).

# KAYNAKÇA

Bruneau, M. et al. (2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities. Earthquake Spectra, 19(4), 733–752.

Cutter, S.L. et al. (2010). A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters. Global Environmental Change, 20(4), 598–606.

Arup / Rockefeller Foundation (2014). City Resilience Index: Understanding and Measuring City Resilience. London: Arup.

United Nations (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. UNDRR.

OECD / JRC (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing.

Saltelli, A. et al. (2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer. Wiley.

CP202 Planning Research Studio Groups 1–7 (2025). IYTE Department of City and Regional Planning.

TÜİK (2023). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. https://tuik.gov.tr

AFAD (2023). Türkiye Afet Veri Bankası. https://deprem.afad.gov.tr

IUCN (2024). The IUCN Red List of Threatened Species. https://iucnredlist.org