# KUTRI DİRENÇLİLİK İNDEKSİ: HAM VERİ VE METODOLOJİ EK RAPORU (SUPPLEMENTARY DATA REPORT)

Bağlı Olduğu Ana Rapor: KAŞ URBAN-TERRITORIAL RESILIENCE INDEX (KUTRI) Sayısal Hesaplama Raporu
Proje/Stüdyo: CP302 Planning Studio II - Bayındır/Kaş 1/5000 Nazım İmar Planı
Veri Kaynakları: CP202 Planning Research Studio (2024–2025) Grup 1–7 Doğrudan Rapor Verileri
Tarih: 20 Mart 2026 | Revizyon: v2 — P3.5, P4.5, AHP düzeltmeleri uygulandı

## 1. BU EK RAPORUN AMACI VE ANA RAPORLA BAĞLANTISI (KÖPRÜ)

Bu belge, asıl KUTRI (Kaş Urban-Territorial Resilience Index) raporunun arka planını ve bilimsel altyapısını oluşturan bir destek (ek) raporudur.

Ana raporda her bir gösterge için yalnızca normalize edilmiş (0-1 arası) indeks değerleri ve elde edilen nihai skorlar (Örn: Kaş KUTRI = 43.2) sunulmuştur. Bu ek rapor ise; 1. Hangi ham verilerin (raw data) kullanıldığını, 2. Bu verilerin hangi gruptaki CP202 stüdyo araştırma raporundan ve hangi tablodan/grafikten çekildiğini, 3. Normalizasyon işleminde (0 ile 1 arasına indirgemek için) kullanılan koridor minimum (min) ve maksimum (max) değerlerinin nereden geldiğini, 4. Her göstergenin kentsel dirençlilik bağlamında (afetler, aşırı kırılganlıklar vs.) neden seçildiğini şeffaf bir biçimde açıklamaktadır.

Bu veri seti, 1/5000 ölçekli Bayındır (Kaş) plan kararları üretilirken, stratejilerin fütüristik veya desteksiz değil; sahanın nicel gerçekliklerine (istihdam oranları, taşkın sıklığı, yatak sayısı vb.) tam uyumlu olmasını sağlayan temel kanıt (evidence-base) altyapısıdır.

## 2. PİLLAR 1: DOĞAL TEHLİKE VE FİZİKSEL KIRILGANLIK (Ham Veri Seti)

Not: Tüm göstergeler dirençliliğe negatif etki eden “tehlike” göstergeleridir. Bu nedenle normalizasyon aşamasında (1 - x) işlemi ile ters çevrilerek ana rapora aktarılmıştır.

| Gösterge Kodu ve Adı | Kaş Ham Değer | Koridor (Min - Max) | Çekildiği Kaynak Rapor / Tablo | Dirençlilik Anlamı (Neden kullanıldı?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 Sismik Tehlike Zon Seviyesi | 2. Derece | Min: 1 (Kemer)Max: 2 (Kaş, Demre) | Grup 1 (Çevresel Analiz) - AFAD verileri | Fethiye-Burdur fay zonunda bulunması, mevcut yerleşimin fiziki kapasitesi ve yeni projelerin sismik sağlamlığının zorunluluğunu gösterir. |
| P1.2 Orman Yangını Frekans İndeksi | 8 (olay/10 yıl) | Min: 2 (Demre)Max: 12 (Kumluca) | Grup 1 - Orman Yangını Analizleri (~2015-2024 periyodu, 2021 yangınları dahil) | Ormanlarla iç içe olan Bayındır’da yeni konut ve agro-tesis alanlarının yangın riski taşıması ve müdahale zorluğunu yansıtır. |
| P1.3 Sel/Taşkın Frekansı | 6 olay | Min: 2 (Kemer)Max: 11 (Finike — Grup 1 Fig 1.7.3, AFAD 1974-2020) | Grup 1 - AFAD Geçmiş Afet Verileri (1974-2020 Dönemi) | Alt kotlardaki dere yataklarındaki (Demre ve Kaş çevresi) yapılaşma risklerini tanımlar. |
| P1.4 Heyelan Duyarlılık Sınıfı | 3 (Orta-Yüksek) | Min: 1 (Kemer)Max: 4 (Demre) | Grup 1 - Eğim ve Toprak Yapısı Haritalamaları | Kaş ve Bayındır’da eğimin %45’i geçtiği alanlar nedeniyle yapı yapılamaz eşikleri yansıtır. |
| P1.5 Erozyon Risk Sınıfı | 3 | Min: 1 (Kemer)Max: 4 (Kumluca) | Grup 1 - Toprak Kaybı Analizleri | Atıl tarım arazilerinde tarımın yeniden canlandırılması ihtimalindeki (PRJ-2 Serası vb.) toprak kırılganlığıdır. |
| P1.6 Kıyı Erozyonu ve Maruziyet | 3 (Orta-Yüksek) | Min: 1 (İç Alanlar)Max: 4 (Demre Deltası) | Grup 1 / IPCC Kıyı Çizgisi Projeksiyonları | İskele rehabilitasyonu (PRJ-3) yapıldığında deniz seviyesindeki dalgalanmaların yaratacağı maliyeti hesap etmeye yarar. |
| P1.7 İklim Kırılganlık Skoru (RCP8.5) | +2.1 °C | Min: 1.8 (Kemer)Max: 2.5 (Kumluca İç Kesimi) | Grup 1 İklim Değişikliği Senaryoları | Gelecekte (2040) sıcağa bağlı turizm düşüşü yaşanırsa, Kaş’ın tarıma veya 12 aylık istihdama ihtiyaç duymasını rasyonalize eder. |

## 3. PİLLAR 2: SOSYO-DEMOGRAFİK UYUM KAPASİTESİ (Ham Veri Seti)

Kaş, büyük ölçüde kışın “hayalet şehir”, yazın ise “metropol” hissi veren demografik bir uca sahiptir.

| Gösterge Kodu ve Adı | Kaş Ham Değer | Koridor (Min - Max) | Çekildiği Kaynak Rapor / Tablo | Dirençlilik Anlamı (Neden kullanıldı?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 Kalıcı Nüfus Yoğunluğu | 29.2 kişi/km² | Min: 15.8 (Demre)Max: 127.5 (Grup 3/TÜİK 2023 — mevsimsel düzeltme dahil) | Grup 3 (Demografik Yapı Raporu), Grafik 3.2.97 | İlçe yüzölçümü büyük ancak sarp arazi nedeniyle yoğunluk düşük. Nüfusu Bayındır gibi kırsal çeperlerde çekim merkezleri kurarak artırma hedefini destekler. |
| P2.2 Net Göç Hızı | +18.5 ‰ | Min: -5.2 (Demre)Max: +25.0 (Kemer) | Grup 3 - TÜİK verileri tahminleri | Özellikle kentten kampa dijital göçebe göçünü veya yazlıkçı nüfusunu doğrulayan net pozitif göç ivmesidir. |
| P2.3 Yaş Bağımlılık Oranı | 0.48 | Min: 0.38 (Kemer)Max: 0.55 (Finike) | Grup 3, Sayfa 139 Projeksiyonları | Giderek yaşlanan çiftçi nüfusu, tarımı canlandırmak için genç işgücünü çekecek projelere (Agro-Atölye) olan mecburiyeti doğrular. |
| P2.4 Yüksek Öğrenim Oranı | % 18.2 | Min: 12.4 (Kumluca)Max: 22.8 (Kemer) | Grup 3 Eğitim İstatistikleri | Katma değerli ürün geliştirebilecek beşeri sermaye altyapısı var mıdır sorusunu yanıtlar (Orta düzey). |
| P2.5 Mevsimsel Nüfus Oranı | 3.8 (Yaz/Kış Oranı) | Min: 1.5 (Kumluca)Max: 6.2 (Kemer) | Grup 3 - Nüfus Dinamikleri | Bayındır planında C1 Geçiş Meydanı ve atölyelerinin 12 ay istihdam üreterek bu dengesizliği azaltmasını hedefliyoruz. |
| P2.6 Ortalama Hane Büyüklüğü | 2.9 kişi | Min: 2.4 (Kemer)Max: 3.4 (Kumluca) | Grup 3 / TÜİK 2023 | Konut alanı ihtiyaç projeksiyonlarında hanehalkı çarpanı olarak asıl plan (200m² parsel/hane) hesabında kullanıldı. |
| P2.7 Mahalle Sayısı | 54 (Geniş idari sınır) | Min: 12 (Kemer)Max: 54 (Kaş) | Grup 3, Tablo 3 | Belediye hizmetlerinin (çöp, sağlık, dolmuş) sarp/geniş bir hinterlantta ne kadar zor dağıldığını (idari yük) gösterir. |

## 4. PİLLAR 3: EKONOMİK DİRENÇLİLİK (Ham Veri Seti)

Grup 4’ün GSYH ve SEGE analizleri çerçevesinde Kaş, turizm dışındaki sektörlerde yetersiz çeşitlenmeden mustariptir.

| Gösterge Kodu ve Adı | Kaş Ham Değer | Koridor (Min - Max) | Çekildiği Kaynak Rapor / Tablo | Dirençlilik Anlamı (Neden kullanıldı?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3.1 Tahmini Kişi Başı GSYH | 232.719 TL | Min: 183.614Max: 296.509 | Grup 4 (Ekonomik Yapı), Enes Ek Rapor Tablo 2 (Regresyon) | Ana ekonomik üretim kapasitesidir. Turizm geliri merkeze odaklanmışken, kırsalın (Bayındır) pay alması gerektiğini kanıtlar. |
| P3.2 Gini Katsayısı | 0.390 | Min: 0.365Max: 0.415 | Grup 4, Tablo 4 ve Enes Ek Rapor | Görece eşitlikçi gibi görünse de bu oran “düşük gelir düzeyinde eşitlik” anlamı taşır, zenginlikle değil. |
| P3.3 SEGE Sosyo-Eko. Puanı | 0.315 (Sıra: 276) | Min: 0.203 (Demre)Max: 1.392 (Kemer) | Grup 4, Tablo 11 | Kaş, Turizm algısına rağmen gelişim endeksinde Antalya’nın diğer turizm beldelerinin çok gerisindedir (Bayındır’a acil müdahale şarttır). |
| P3.4 İstihdam Oranı | % 56.8 | Min: 37.5Max: 67.2 | CP 301 Nüfus ve İstihdam İst. (2023 verisi) | Çalışma çağındakilerin ne kadarının üretim sürecinde olduğunu belirler. |
| P3.5 Ekonomik Çeşitlenme (HHI) | 0.59 (1-HHI=0.589; normalize=1.00 [düzeltildi]) | Min: 0.51Max: 0.59 | İstihdam_Projeksiyon_Ozet (CP301) Sektör Kırılımı Formülü | Tarım (%27.6) ve Hizmet (%56.8) arası denge Kaş’ta aslında koridordaki Finike (Tarım dominasyonu) ve Kemer’den (Hizmet dominasyonu) daha dengelidir. Düzeltme: Kaş çeşitlenme skoru referans kümede max olduğundan x̂=1.00 olarak düzeltilmiştir (önceki hatalı: 0.65). Ekonomik çeşitlendirme stratejimiz olan agro-işleme atölyesi doğrudan bu değeri besler. |
| P3.6 Turizm Mevsimsellik Oranı | 5.2 (Pik aylar) | Min: 2.0Max: 8.5 | Grup 4 - Turizm Verileri (Tablo 29, 35) | Tek sektörlü gelir akışının ne kadar dönemsel kilitlendiğini yansıtır. Bütün projeler (PRJ-1, PRJ-4) bunu tüm yıla yaymak (Likya Yolu Doğa Turizmi) için kurgulandı. |
| P3.7 Tarımsal Verimlilik | 4.8 ton/ha | Min: 2.5Max: 12.0 (Sera) | Narenciye/Zeytin İstatistikleri (Grup 7 Tablo 14) | Mevcut bahçeleri akıllandırarak tarım verimliliğini (katma değeri) tonaj değil, gelir olarak %40 artırma potansiyelini gösterir. |
| P3.8 Yoksulluk Oranı Proksi | 0.42 | Min: 0.25Max: 0.55 | Grup 4 (SEGE Alt Göstergesi Sosyal Yardım) | Kırsalda gizli yoksulluğu yansıtır. Bayındır’daki asıl tepe nüfusu ile kıyı nüfusu arasındaki kutuplaşmayı (ana problemlerden biri) doğrular. |

## 5. PİLLAR 4: ALTYAPI VE HİZMET SÜREKLİLİĞİ (Ham Veri Seti)

Bayındır Dirençlilik Planı yönergesinde neden “fütüristik projeleri küçültüp, ilk önce temel kanalizasyona odaklandık?” sorusunun bilimsel cevabı bu gruptadır.

| Gösterge Kodu ve Adı | Kaş Ham Değer | Koridor (Min - Max) | Çekildiği Kaynak Rapor / Tablo | Dirençlilik Anlamı (Neden kullanıldı?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4.1 Yol Bağlantı İndeksi | 0.18 km/km² | Min: 0.12Max: 0.45 | Grup 5 Toplam Uzunluk Tabloları | Erişimin topografya nedeniyle kısıtlı olması, tepe-kıyı bağlantısı kopuklukları için Dolmuş Hattı+Yaya teras kurgumuzu rasyonalize etti. |
| P4.2 Acil Merkez Uzaklığı | 187 km | Min: 44 (Kemer)Max: 200 | Grup 5 Tablo 7 ve 25 (Antalya’ya Mesafe) | Koridordaki en uzun mesafe. Ağır deprem veya yangında destek uzun sürüyor; demek ki Kaş (ve Bayındır) “yerinden arıtma/enerji” ile özerk olmak zorunda. |
| P4.3 Sağlık Yatak Oranı | ~0.41 yatak/1000kişi | Min: 0.25Max: 2.68 (Antalya) | Grup 6 Tablo 9 ve Kapasite Analizleri | Yatak/hekim oranı o kadar düşüktür ki, master plan önerilerinde Bayındır C1 Geçiş meydanına birinci basamak bir mobil/kalıcı sağlık donatısı yerleştirildi (Öncelik 1). |
| P4.4 Hekim Oranı (10.000’de) | 12 | Min: 8Max: 24 | Grup 6 İstatistikleri | Beşeri sağlık altyapısının zayıflığı. |
| P4.5 Okul Kapasite Oranı | 17.6 öğr/derslik | Min: 14.0Max: 20.0 | Grup 6 Tablo 7 (9729 öğr / 554 derslik) | Kaş’ın mevcut eğitim altyapısı fena değil ancak okullar dağlık köylerde taşıma maliyetli. |
| P4.6 Su Temini Kapsama (%) | % 82 | Min: 70Max: 95 | Grup 5 Tablo 49 Kaş Kaynak noktaları | Yaz nüfusu 4 katına çıkınca su baskısı artıyor. |
| P4.7 Kanalizasyon ve Arıtma | % 56 (61k hizmet: Merkez ~36k + Kalkan ~25k) | Min: 35 (Demre)Max: 90 (Kemer) | Grup 5 Tablo 61 (5.400 m³/gün tesis) | Bayındır yönergesinde (Öncelik 1); Kaş merkezdeki arıtmaya dahi Bayındır kırsalının tam bağlanmamasını, fosseptik kullanmasını ve bu rezaleti kanıtlayan veri. Hesap notu: Kaş Merkez (36.000) + Kalkan (25.000) tesis hizmet nüfusu toplamı ~61.000; Bayındır başta olmak üzere fosseptik kullanan uzak köy mahalleleri dahil edildiğinde ilçe geneli kapsama %56’ya düşmektedir. |
| P4.8 Yenilenebilir Enerji Payı | % 23.4 | Min: 20Max: 42 | Grup 5 Bölgesel Üretim Verisi | Kaş bol güneşe rağmen yerel şebekeden mahrumdur. O yüzden Bayındır plan stratejisinde 3. Fazda “Güneş Enerjisi Mikro Şebekesi” hedeflenmiştir. |
| P4.9 Geniş Bant Kapsama Oranı | % 78 | Min: 60Max: 92 | BTK İlçe Penetrasyon Raporları & Grup 5 Altyapı Etütleri (2023) | Dijital göçebe (digital nomad) göç kapasitesini, uzaktan çalışma altyapısını ve afet anında Bayındır üst kot bölgelerinde telekomünikasyon sürekliliğini ölçer. |
| P4.10 Kişi Başı Yeşil Alan | ~8.5 m² | Min: 4.0Max: 18.0 | Grup 6 | Kent merkezinde donatı düşük. Bayındır gibi alanlardaki Topluluk Bahçeleri (PRJ-2) bu aktif yeşil alan eksiğini kapayacaktır. |

## 6. PİLLAR 5: ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL SERMAYE (Ham Veri Seti)

Kaş, tüm endekste kaybetmesini önleyen inanılmaz bir tabiat miras potansiyeli üzerinde oturmaktadır.

| Gösterge Kodu ve Adı | Kaş Ham Değer | Koridor (Min - Max) | Çekildiği Kaynak Rapor / Tablo | Dirençlilik Anlamı (Neden kullanıldı?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5.1 Korunan Alan Kapsama | ~% 35 | Min: 10Max: 40 | Grup 3 Tablo 10 (SİT türleri tablosu) + Grup 7 | Kaş-Kekova ÖÇKB kararları ve sit alanları Bayındır planındaki yapılaşmaya uygun olmayan (sınırları sert çizen) kısıtlarımızı meşrulaştırır. |
| P5.2 UNESCO Listeli Miras | 1 (Kekova Çv.) | Min: 0Max: 1 | Grup 7 Tablo 4 (UNESCO Geçici Liste) | Turizm geliri potansiyelinin tamamen kültürel varlığa bağlı olduğu. |
| P5.3 Tehdit Altında End. Tür | ~12 (CR, EN, VU) | Min: 3Max: 15 | Grup 7 Fig 7.7 (iNaturalist + IUCN genişletilmiş liste); Tablo 7.9 Kaş odaklı 5 tür listeler (Capra aegagrus, Caretta caretta, Lyciasalamandra luschani, Monachus monachus, Ophrys lycia) | Monachus monachus vd. nesli tükenmekte olan deniz/kara türleri. Dolayısıyla açık deniz kafes balıkçılığı fütüristik olarak Bayındır’da (ÖÇKB) yapılamaz, bunun yerine “İskele rehabilitasyonu (PRJ-3)” makuldür diyen plan kararını üretmemizi sağlamıştır. |
| P5.4 Kültürel Güzergah Ağı | ~120 km | Min: 0Max: 150 | Grup 7 Tablo 10 (Likya Yolu, Via Eurasia) | Bayındır’ın “Likya Yolu Konaklama Odağı” (PRJ-4) olma şüphesi; elimizdeki bu muazzam Likya rotasının değerlendirilmesi inancından doğmuştur. |
| P5.5 Coğrafi İşaretli Ürün | ~2 | Min: 0 (Demre)Max: 3 | Grup 7 Tablo 14 | Atölyelerde ürünü marka yapılarak çiftçiye yüksek ekonomik getiri sağlama stratejisinin çıkış noktasıdır. |
| P5.6 Somut Olmayan Kültürel Miras | ~3 Unsur | Min: 1Max: 5 | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı SOKÜM İl Envanter Listeleri & Grup 7 Sosyal Sermaye Analizi (2023) | Kıyı dışı turizm çeşitlenmesini ve sosyal uyumu destekleyen yerel topluluk değerlerini (Barak kilimleri, geleneksel zeytin sıkımı vb.) temsil eder. |
| P5.7 Orman / Bitki Örtüsü Kaplama Oranı | ~% 55 | Min: 30Max: 65 | OGM Amenajman Planları & CORINE Land Cover Veri Seti (2023) | Karbon yutak kapasitelerini ve biyokütle yoğunluğunu niceler; Bayındır stratejik zonu çevresindeki çevre koruma sınırlarını (ÖÇKB) belirler. |
| P5.8 Miras Alan Ziyaretçileri | ~180.000 Kişi | Min: 5.000Max: 650.000 | Grup 7 Tablo 7.6 (Kaş ilçesi sınırları içindeki küçük alanlar: Antiphellos, Aperlai, Simena, Phellos, Isinda tahmini toplamı; Patara ve Xanthos ayrı planlama bölgesi olarak hariç tutulmuştur) | Doğrudan Bayındır’ın turizmin çeperlerinden faydalanabilmesi için yaya trafiğini köye aktarma (Yaya aksı) kararını destekler. |

## 7. SONUÇ VE ANA RAPORLA HİZALANMA DURUMU

Şu an incelemiş olduğunuz ham veri göstergeleri ve CP202 grup kaynakları, 1/5000 Bayındır Stratejik Mekansal Plan Yönergesi v2.0 kapsamında formüle ettiğimiz şu altı (6) kilit plan kararının mutlak surette sayısal gerçeklere ve saha etütlerine dayandığını onaylar:

- Agro-İşleme ve Seracılık (PRJ-1, PRJ-2): P3.5 ve P3.7 göstergelerinin (düşük çeşitlilik ve organik verim potansiyeli) iyileştirilmesi üzerine temellendirilmiştir.

- Kıyı-Tepe Sosyal Bağlantısı: P2.5 (yüksek kış-yaz uçurumu) ve P4.1 (zayıf yol bağlantısı) değerlerinden yola çıkarak “fütüristik saçmalıklardan ziyade” Dolmuş hattı ve Yaya teraslarıyla çözüme gidilmiştir.

- Konut Nüfusu Çekimi: P2.1’deki çok düşük kalıcı alan kullanımı ve P2.2’deki pozitif net göç potansiyeli sentezlenerek B3 Gelişim Zonu 12 aylık istihdam temelli konumlandırılmış, ilçe 2040 KUTRI hedefi %53,2’ye (Orta Kategori) yükseltme vizyonu kazanmıştır.

Bağlantı Raporu Konumu: Bu ek rapor, Kaş KUTRI (Bayındır) Ana Dirençlilik Belgesinin ekidir. Ana dokümanda kullanılan algoritmaların doğrudan CP202 rapor grupları tabanındaki kök haritalamasını belgelemek için üretilmiştir.

(Doküman Sonu)